# Innentürbeschläge Klasse 4/7 nach DIN EN 1906/2012

Ausschreibungstext · Version Katalog 22

Ausschreibungstext für TOPFORM Rosettengarnituren der Nutzungs-/Beanspruchungsklasse 4.

# Leistungsprofil

# Ausschreibungstext

Innentürbeschläge Klasse 4/7 nach DIN EN 1906/2012

• Türdrücker fest/drehbar gelagert auf der Metall/Kunststoff-Unterkonstruktion für optimale Absorbierung axialer und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen.

• Modernes Rosettendesign unsichtbar verschraubt.

• Geprüft nach DIN EN 1906/2012 Klasse 4/7.

• Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung für waagerechten Sitz der Drückerposition.

• Drücker aus Edelstahl V2A Rohr.

• Vierkant-Massivstift mit Laserung, Stahl verzinkt, Madenschrauben mit Gewindestop für lockerungssichere Verbindung.

• Rosettenunterkonstruktion aus Stahl mit Gewinde- bzw. Durchgangsnocken.

• Optimale Clipfunktion durch integrierten Kunststoffeinsatz mit 4 Clippunkten.

• Einfache Montage mit lockerungssicheren Gewindeschrauben inkl. Gewindestop.

# Passende TOPFORM Produktfamilien

• TOPFORM-Objekt-Rosetten-Drückergarnitur JUPITER

• TOPFORM-Objekt-Rosetten-Drückergarnitur MERKUR

• TOPFORM-Objekt-Rosetten-Drückergarnitur SIRION

• TOPFORM-Objekt-Rosetten-Drückergarnitur TITANIA